Kenttäkeitin m29 /mod

käyttöohje
Sijoitus
Sijoita kenttäkeitin tasaiselle, vakaalle ja palamattomalle alustalle. Kenttäkeittimen tulee olla tukijalkojen varassa. Paina keittimen aisa maahan jolloin takapään molemmat tukijalat saa laskettua alas ja lukittua. Seuraavaksi nosta aisaa ylös jotta etupään tukijalka saadaan laskettua alas.

Asenna savupiipun jatko-osa ja kiristä siipimutterit. Tarkista että savupiipun sulkupelti on auki (piirrä kuvaan)

Avaa tulipesän alla olevaa tuhkaluukkua.

Tarkista että kaikkien kolmen kattiloiden paineventtiilit liikkuvat vapaasti ( kuva).

Keittäminen
Kaikissa kattiloissa tulee lämmitettäessä olla nestettä.
Älä koskaan lämmitä keitintä tyhjin kattiloin!
Molemmat etukattilat täytetään vähintään 30 litralla ja takakattila 100 litralla vettä (nesteen määrän voi tarkistaa mukana seuraavalla mittatikulla).

Käytä lämmitykseen joko polttopuita tai mukanatulevaa kaasupoltinta. Polttopuita käytettäessä vesi kiehuu n. 2 tunnissa. Lämpö on helppo ylläpitää mukanatulevalla kaasukäyttöisellä valurautapolttimella joka sijoitetaan tulipesään. Haudeneste pitää ruoan lämpimänä jopa tuntien ajan.
Huolehdi että etukattiloissa on aina vettä.
Älä ylikiehuta keitintä jotta haudeneste ei kuohu yli.
Käytä kattilassa vain puista sekoitusmelaa. Varo polttamasta ruokaa pohjaan. Älä koskaan käytä metallisia välineitä kuten sähkövatkainta.
Pesu
Keittämisen jälkeen on huolehdittava, että tuli on kokonaan sammunut tulipesästä ennen kuin kattilat tyhjennetään.

Tyhjennä tulipesä ja tuhkalaatikko.
Tyhjennä takakattila ruoasta äyskärillä. Pese kattila vedellä, tiskiaineella ja tiskiharjalla. Käytä tarvittaessa lappoletkua ja kuivaa kattila kangaspyyhkeillä.

Etukattilat on mahdollista nostaa ylös ja tyhjentää kaatamalla tyhjennysaukosta.
Kuljetus

Keitintä voi kuljettaa kattilat täynnä, jolloin kokonaismassa on 800 kg.
Irroita savupiipun jatke ja sulje tuhkaluukku. Sulje kattiloiden kannet ja kiristä niiden ruuvit etteivät ne aukea matkan aikana. Pakkaa savupiipun jatke, ruoanlaittovälineet ja muut tarvikkeet etulaatikkoon.
Nosta kaikki 3 tukijalkaa ylimpään kuljetusasentoon aloittaen aisan tukijalasta. Tämän jälkeen nosta takapään molemmat tukijalat ylimpään asentoon.

Kytke keittimen vetopää ajoneuvon vetokoukkuun ja kytke keittimen sähköpistoke autoon. Tarkista että keittimen valot toimivat. Suurin sallittu hinausnopeus on 80 km/h. Kuljettamiseen riittää B-ajokortti.
